YM-1509全防腐直接出线压力变送器

产品描述

该防腐压力变送器选用进口陶瓷压力传感器，经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿，将被测介质的压力转换成标准电信号，高质量的传感器及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。该产品采用了聚四氟乙烯等材质，具有良好的抗腐蚀性，主要运用于太阳能，化工领域，尤其适用于酸、碱等腐蚀性介质压力的测量。

产品特点

· 抗腐蚀

· 抗干扰强，长期稳定性好

YM-1509

· 零点，满程可调校

全防腐直接出线压力变送器

· 产品可溯源

产品应用

太阳能     化工

技术参数

量程范围: -0.1MPa～2MPa

压力方式: 表压、绝压、密封表压

测量介质: 与陶瓷、氟橡胶、聚四氟乙烯介质兼容的各种酸、碱性液体、气体或蒸汽

供电电源: 12V -36VDC

输出信号: 4～20mA等

适应温度: -20～125℃（介质）

综合精度: ±0.5％FS（典型）

时间漂移: ≤±0.2％FS／年

温度漂移: ≤±0.05％FS／℃

补偿温度: 0～70℃

防护等级: IP65

过载能力: 150％FS

稳定性: ±0.1％FS／年（典型）  ±0.2％FS／年（最大）

外形结构（单位: mm）

产品选型

产品型号:  YM-1509

量程范围:	根据客户需求

螺纹类型:	L1  M20*1.5

L2  用户指定

输出信号:	S1   4-20mA

S3   1-10V

S4   0-5V

S5   0-10V

S9   RS485

SX   用户指定

精度:	A1	0.5%

电气连接： J3 直接引线

供电电源:	V1	12-36V

V2	5V

线长：Lmx

附加功能:  F1  灌胶工艺

F2  抗变频器干扰

N	无附加功能

选型举例：YM-1509（-100-100KPa）L1S1A1J3V1Lm2N