YM-1202G侧部显示压力变送器

产品描述

该压力变送器选用扩散硅，陶瓷压阻，玻璃微熔压力传感器，经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿，将被测介质的压力转换成标准电信号，并显示数值。高质量的传感器及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。该壳体全不锈钢，能够最大限度的满足洁净，耐固的需要，适用于医药，船舶行业使用。

产品特点

· 全不锈钢结构，强度高

· 抗干扰强，长期稳定性好

· 安装方便

· 量程范围宽，多种传感器可选

产品应用

YM-1202G

液压及气动控制系统

石化、环保、空气压缩

侧部显示压力变送器

轻工、机械、冶金

工业过程检测与控制

医药

船舶

技术参数

量程范围: -0.1～0～100MPa

压力方式: 表压、绝压、密封表压

测量介质: 与304/316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽

供电电源: 12V-36VDC

输出信号: 4～20mA等

适应温度: -20～100℃（介质）

综合精度: ±0.5％FS（典型）

时间漂移: ≤±0.2％FS／年

温度漂移: ≤±0.05％FS／℃

补偿温度: 0～70℃

防护等级: IP65

过载能力: 150％FS     300%     900%

稳定性: ±0.1％FS／年（典型）  ±0.2％FS／年（最大）

外形结构（单位: mm）

产品选型

产品型号:  YM-1202G

传感器:	C1	扩散硅

C2	玻璃微熔

C3	陶瓷压阻

量程范围:	根据客户需求

螺纹类型:	C1	M20x1.5       C2	G1/2

C3	G1/4          C4	其它

输出信号:	S1   4-20mA       S2  1-5V            S3  1-10V

S4   0-5V         S5  0-10V           S6  RS485

SX   用户指定

精度:	A1	0.5%

A2	0.25%

A3	其它

供电电源:	V1	12-36V

V2	其它

附加功能:	F1  阻尼器

F2	螺纹材质316L不锈钢

F3	灌胶工艺

F4  抗变频器干扰

F5	用户指定