YM-1709  陶瓷电容齐平膜压力变送器

产品描述

该压力变送器选用陶瓷电容压力传感器，经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿，将被测介质的压力转换成标准电信号，高质量的传感器及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。该产品各种参数均可订制，能够最大限度的满足客户的需要，广泛适用于烟草、矿业、等行业使用。

产品特点

· 抗冲击 兼容介质温度范围宽  耐颗粒物   绝压低压量程性能优异

YM-1709

· 抗干扰强，长期稳定性好

陶瓷电容齐平膜压力变送器

· 安装方便

· 采用激光打标，产品可溯源

产品应用

烟草烟丝气动输送

真空行业

技术参数

量程范围: -100KPa～2Mpa

压力方式: 表压、绝压、密封表压

测量介质: 与304/316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽

供电电源: 12V-36VDC

输出信号: 4～20mA等

适应温度: -40～125℃（介质）

综合精度: ±0.25％FS（典型） 0.5%

时间漂移: ≤±0.2％FS／年

温度漂移: ≤±0.05％FS／℃

补偿温度: 0～70℃

防护等级: IP65

过载能力: 1000％FS

稳定性: ±0.1％FS／年（典型）  ±0.2％FS／年（最大）

外形结构（单位: mm）

产品选型

产品型号:  YM-1705

量程范围:	根据客户需求

螺纹类型:	L1  M42*1.5

L2	用户指定

输出信号:	S1   4-20mA      S3   0-10V

S2   0-5V        S4   RS485

SX   用户指定

精度:	A1	0.5%

A2	0.25%

A3	0.1%

接线方式:	J1  赫斯曼

J2  用户指定

信号线长度  L2m

供电电源:	V1	12-36V

附加功能:	F1  灌胶工艺

F2  抗变频器干扰

F3	用户指定

N  无附加要求

选型举例：YM-1705 0-10KPaL1S1A1J1Lm0V1N